Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 12.04.2015 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: ОАО «Трансаммиак» с привлечением специализированной организации провести внеплановую инструментальную диагностику участка НС6-НС7 по определению его технического состояния. Провести внеплановую проверку технического состояния трубопроводной обвязки байпасов всех главных, сателлитных и обратных клапанов. Извлеченные уроки: Не допустимо формальное отношение к должностным обязанностям в части контроля и приемки качества ремонтных работ. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ОАО «Трансаммиак» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Трансаммиак» |  |
| Место аварии: | байпасная линия поста обратного клапана ОК 6К6 магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на участке трассы 996 км., |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества; разрушение |  |
| Краткое описание аварии: В режиме эксплуатации на 996 км. магистрального газопровода «Тольятти-Одесса» произошла утечка жидкого аммиака массой 559 кг из фланца шарового крана байпасной линии поста обратного клапана ОК 6К6. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Пострадавших нет. 2. Экономический ущерб – 419 тыс. руб. Причины аварии: Технические причины аварии: Не удовлетворительное качество ремонтных работ на трубопроводе байпаса поста ОК 6К6: Нарушение требований проектной и конструкторской документации в части сборки фланцевых соединений. Организационные причины аварии: Не надлежащий контроль со стороны руководства филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» за организацией ремонтных работ и их проведением. Не надлежащее исполнение должностных обязанностей ремонтным персоналом филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» при проведении ремонтных работ. |  |  |