| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) # ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _22 ноября 2012 г._____ |  | № | _____677________ |
|  | Москва |  |  |

Об утверждении рекомендаций к типовому автоматизированному рабочему месту работника центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и требований к каналам доступа в интернет для центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В целях актуализации требований к аппаратно-программным средствам автоматизации и информационного обеспечения деятельности работников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору приказываю:

1. Утвердить рекомендации к типовому автоматизированному рабочему месту работника согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить рекомендуемые требования к серверным помещениям согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить рекомендуемые характеристики оргтехники согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить требования к каналам доступа в Интернет согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 ноября 2010 г. 
№ 1030 «Об утверждении Рекомендаций к типовому автоматизированному рабочему месту работника центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и требований к каналам доступа в Интернет для центрального аппарата 
и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на статс-секретаря - заместителя руководителя А.В. Ферапонтова.

Руководитель									       Н.Г. Кутьин

|  | Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» _________ 2012 г. № ______ |
| --- | --- |

Рекомендации к типовому автоматизированному рабочему месту работников

- Рекомендации к аппаратному обеспечению

С целью создания условий для эффективного использования современных информационных технологий в деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
рекомендуется следующее аппаратное обеспечение для центрального аппарата и территориальных органов Ростехнадзора:

  - Стационарное рабочее место для организации постоянной работы работников, чья деятельность не связана с контрольно-надзорной деятельностью:

процессор не хуже чем Intel Core i3 530 (2.93GHz) 4Mb или аналоги; система охлаждения процессора с пониженным уровнем шума; оперативная память не менее 4GB; жесткий диск не менее 320GB SATA; оптический накопитель Multi DVD±R/RW drive SATA; видеоадаптер – интегрированный в чипсет; звуковая карта - интегрированный шестиканальный звук; сетевая карта - интегрированная Ethernet 10/100/1000Base-TX; клавиатура русская; мышь оптическая USB; блок питания не менее 350 Вт с пониженным уровнем шума; сетевой фильтр 3,0 м., не менее 5 розеток; аудиоколонки не хуже чем 2x1.2Вт; монитор LCD от 20” wide screen c разрешением не менее 1600x900, яркость не менее 300 cd/m2, контрастность не менее 1000, углы по горизонтали/вертикали 170°/160°, интерфейс VGA.

1.2. Мобильное рабочее место для организации постоянной работы работников осуществляющих контрольно-надзорную деятельность (инспекторский состав):

процессор не хуже чем Intel Core i3 530 (2.93GHz) 4Mb или аналоги;

система охлаждения процессора с пониженным уровнем шума;

оперативная память не менее 4GB (2x1) DDR-III PC3-10600;

жесткий диск не менее 320GB;

видеоадаптер – интегрированный в чипсет;

звуковая карта - интегрированная в чипсет;

сетевая карта - интегрированная Ethernet 10/100/1000Base-TX;

мышь оптическая;

аккумулятор,  обеспечивающий автономную работу ноутбука не менее 7 часов;

дисплей от 14” до 15” c разрешением не менее 1600x900, яркость не менее 300 cd/m2, контрастность не менее 1000, углы по горизонтали/вертикали 170°/160°.

- Рекомендуемое программное обеспечение для центрального аппарата 
и территориальных органов Ростехнадзора

Центральному аппарату и территориальным органам Ростехнадзора следует исключать факты использования на рабочих станциях работников Ростехнадзора нелицензионного программного обеспечения. В случае недостаточного финансирования распространять практику использования свободного программного обеспечения (далее  СПО).

  - Проприетарное программное обеспечение или аналоги:

операционная система для рабочий станции  - не ниже Microsoft Windows 7 Professional;

пакет офисных приложений - Microsoft Office Professional 2010;

архиватор - WinRar;

антивирус – Kaspersky;

просмотр документов PDF - Adobe Acrobat Reader;

программа для распознавания текстов - ABBY FineReader;

редактор диаграмм и блок-схем - MS Visio;

правовая база данных;

операционная система – Microsoft Windows Server 2008;

База данных - Microsoft SQL Server 2008;

организация почты - Microsoft Exchange Server 2010;

организация контроля трафика – eSafe, .

  - Свободное программное обеспечение или аналоги:

Операционная система для рабочих станции - Linux Ubuntu;

Пакет офисных приложений - OpenOffice:

Текстовый редактор и редактор web-страниц Writer;

Редактор электронных таблиц Calc;

Средство создания и демонстрации презентаций Impress;

Среда рабочего стола GNOME:

клиент электронной почты Evolution;

архиватор Ark;

просмотр документов (PDF, CHM и пр.) Document Viewer;

Mozilla Firefox;

Google Сhrome;

Эмулятор для запуска программ, которые предназначены для работы в среде MS Windows  - Wine, Wine@Etersoft;

Программное обеспечение для серверов:

Операционная система - ALT Linux;

База данных - PostgreSQL;

Организация почты - Postfix, Sendmail.

Допускается комбинировать СПО с проприетарным программным обеспечением с целью достижения максимального удобства использования работниками Ростехнадзора и экономической эффективности.

_____________

|  | Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» _________ 2012 г. № ______ |
| --- | --- |

Рекомендуемые требования к серверным помещениям

Серверная должна занимать отдельное помещение (комнату), площадь которого должна позволять установить в ней необходимое число стоек (серверных шкафов) с возможностью технического обслуживания стоек.

Для контроля доступа в помещение серверной дверь должна запираться на замок, необходимо устанавливать датчик перемещения в комнате, датчик открытия двери с выводом информации в дежурную службу и вести журнал посещений.

В комнату необходимо подвести электропитание 220В расчетной мощности (не ниже установленной суммарной мощности всех аппаратных средств, эксплуатируемых в серверной) от двух независимых вводов с автоматическим переключением и установить источник бесперебойного питания с емкостью, достаточной для работы серверного оборудования не менее 30 минут.

Все стойки в серверной должны иметь единый заземляющий контур
 и заземление.

В серверной должно быть установлено не менее 2 кондиционеров (рабочий 
и резервный) с холодопроизводительностью, обеспечивающей температуру воздуха в летний период не более 20 градусов Цельсия при условии работы всего установленного оборудования.

Помещение серверной должно быть оснащено датчиком (датчиками) пожарной сигнализации с выводом тревожной информации в дежурную службу.

Вся аппаратура в серверном помещении должна размещаться 
в стойках (серверных шкафах).

Нахождение (хранение) в серверном помещении аппаратуры 
и предметов, не  имеющих отношения функционированию серверного оборудования, должно быть исключено.

Организация постоянных рабочих мест работников Ростехнадзора 
в серверных помещениях не допускается.

______________

|  | Приложение № 3 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» _________ 2012 г. № ______ |
| --- | --- |

Рекомендуемые характеристики оргтехники

Оргтехникой формата А4 оснащаются рабочие места из расчета 1 шт. на четыре работника. В случае если работник в своей работе использует печать на бланках строгой отчетности его рабочее место оснащается отдельным принтером.

Оргтехникой формата А3 оснащаются обособленные территориальные подразделения численностью не менее 20 работников.

| № | Тип | Формат | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер ТИП 1 | А3 | принтер цветной, лазерный, сетевой с дуплексом | скорость печати цвет A4, стр/мин не менее 35; скорость печати цвет А3, стр/мин не менее 20; разрешение печати не менее 1200 x 1200 dpi; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 75 000 стр/мес; ресурс цветного тонера-картриджа не менее 9600 стр.; ресурс черного тонера-картриджа не менее 10000 стр.; |
| 2 | Принтер ТИП 2 | А3 | принтер черно-белый, лазерный, сетевой с дуплексом, | скорость печати A4, /мин не менее 50; скорость печати А3, стр/мин не менее 25; разрешение печати не менее 1200х1200; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 300 000; ресурс тонер-картриджа не менее 35000 стр; |
| 3 | Принтер ТИП 3 | А4 | принтер цветной, лазерный, сетевой с дуплексом | скорость черно-белой печати: не менее 30 стр./мин; скорость цветной печати: не менее 26 стр./мин; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 75000 страниц; |
| 4 | Принтер ТИП 4 | А4 | принтер черно-белый, лазерный, сетевой с дуплексом | скорость черно-белой печати: не менее 33 стр./мин; разрешение печати не менее 1200 x 1200 т/д; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 50 000 страниц; ресурс тонер-картриджа не менее 2700 стр.; |
| 5 | Принтер ТИП 5 | А4 | принтер черно-белый, лазерный, сетевой с дуплексом | скорость черно-белой печати: не менее 18 стр./мин; разрешение печати не менее 600 x 600 т/д; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 1600 страниц; ресурс тонер-картриджа не менее 1600 страниц; |
| 6 | МФУ ТИП 1 | А3 | копировальный аппарат; сканер; принтер черно-белый, лазерный, сетевой с дуплексом | скорость копирования А4, стр/мин не менее 20; скорость копирования моно А3, стр/мин не менее 10; разрешение копирования, точек на дюйм не хуже 600x600; скорость сканирования А4, стр/мин не менее 20; разрешение сканирования, точек на дюйм не менее 600x600; тип сканирования монохромное; возможности сканирования через TWAIN; скорость печати A4, стр/мин не менее 20; скорость печати А3, стр/мин не менее 10; разрешение печати не менее 600 x 600 т/д; ресурс фотобарабана не менее 22 000 стр.; ресурс тонер-картриджа не менее 6 300 стр.; |
| 7 | МФУ ТИП 2 | А4 | факс; копировальный аппарат; сканер; принтер черно-белый, лазерный, сетевой с дуплексом | разрешение факса, макс. не менее 600 x 600 dpi; скорость модема, Kbit/c не менее 33.6 Кбит/с; объем памяти факса не менее 7 Mb; отправка факса на e-mail; LAN-факс; скорость копирования моно А4, стр/мин не менее 33; разрешение копирования, точек на дюйм не менее 600x600 скорость сканирования А4, стр/мин не менее 21 изобр./мин.; возможности сканирования сканирование в электронную почту; сканирование на ПК по сети; сканирование на USB; скорость печати A4, стр/мин не менее 33; разрешение печати не менее 600x600 возможность печати с USB-накопителя; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 80 000 стр/мес; ресурс тонер-картриджа не менее 5000 стр.; |
| 8 | Копировальный аппарат, принтер | А3 | копировальный аппарат; принтер черно-белый, лазерный, с дуплексом | скорость копирования А4, стр/мин не менее 22; скорость копирования А3, стр/мин не менее 14; разрешение копирования, точек на дюйм не менее 600х600; максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 70000; ресурс фото-барабана не менее 50000 стр.; ресурс тонер-картриджа не менее 20000 стр. |

___________

|  | Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» _________ 2012 г. № _____ |
| --- | --- |

Требования к каналам доступа в Интернет

Услуги связи должны предоставляться с использованием технологий 
и протоколов Ethernet 802.1.х, TCP/IP, Frame Relay, АТМ, IP/MPLS на базе пакетной сети передачи данных поставщика услуг связи.

Скорость передачи данных по цифровым каналам должна гарантированно составлять:

| Кол-во работников | Скорость не менее |
| --- | --- |
| менее 5 | 512 Кб/с |
| более 5 | 1 Мбит/с |
| более 20 | 2 Мбит/с |
| более 40 | 4 Мбит/с |

Функционирование каналов должно обеспечиваться 7 дней в неделю 
24 часа в сутки.

Технические характеристики каналов должны соответствовать требованиям, изложенным в Рекомендациях МСЭ-Т, а также нормам 
на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной 
и внутризоновых первичных сетей, утвержденным приказом Министерства связи Российской Федерации от 10 августа 1996 г. № 92 «Об утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России». Ввод кабеля 
в здание и монтаж по зданию осуществляется в соответствии с требованиями TIA/EIA-569.

Технические показатели, характеризующие качество услуг передачи информации в пакетной сети передачи данных поставщика услуг связи 
(в том числе вероятность потери пакетов информации, временные задержки 
при передаче пакетов информации, достоверность передачи информации):

| Наименование технического параметра | Параметры качества услуг |
| --- | --- |
| Тип трафика/данных | Видеоизображение, телевизионные сигналы, голосовая информация с высоким качеством |
| Задержка передачи пакета | Не более 50 мсек |
| Вероятность пакета с ошибкой | 10-4 |

Указанные технические показатели, характеризующие качество услуг передачи информации в пакетной сети передачи данных поставщика услуг связи, приведены в среднем за 1 час. Измерения проводятся в соответствии с рекомендацией международного союза электросвязи RFC.2544 специализированными измерительными устройствами или тестовыми программами, основанными на данной рекомендации. Приведенные параметры качества гарантируются поставщиком услуг связи при загрузке каналов связи не более 85% от заданной пропускной способности.

  - При оказании услуг связи поставщик услуг связи гарантирует следующие параметры доступности и сроки устранения неисправностей 
и повреждений:

| Доступность услуги/канала, % | Время восстановления (устранения неисправностей и повреждений), часов, (рабочие/выходные и праздничные дни) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станционного (сетевого) оборудования | Оконечного оборудования в помещении Заказчика | Повреждение кабеля в ЛКС |
| 99,9 (43 мин. простоя в месяц) | 2 | 2/5 | 24 |

Указанные в таблице параметры доступности услуг и сроки устранения неисправностей и повреждений не включают времени проведения профилактических и регламентных работ.

Профилактические и регламентные работы проводятся в период 
с 20.00 до 08.00 в будние дни или в любое время в выходные и праздничные дни с письменным уведомлением пользователя услуг.

Поставщик услуг связи обеспечивает круглосуточное дежурство службы технической поддержки и мониторинга за работоспособностью каналов связи, осуществляет прием заявок на восстановление работоспособности.

При размещении оборудования поставщика услуг связи на территории подразделений Ростехнадзора данное оборудование передается поставщиком услуг связи в безвозмездное пользование и числится на балансе поставщика услуг связи.

____________